ПОРТАТИВНЫЙ БЛОКИРАТОР СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

C-CUARD- 050

Руководство пользователя

Портативный блокиратор сотовых телефонов C-Guard 050 позволяет блокировать связь между сотовым телефоном и базовыми станциями в стандарте сотовой связи GSM 900/1800.

Включение прибора:

- Во избежание выхода прибора из строя запрещено включать прибор, а также ставить его на зарядку без подключенных антенн.

- Подключить (вкрутить) длинную антенну к разъему LONG, короткую антенну к разъему SHORT.

- Поставить переключатель питания ON/OFF в положение ON. При этом на верхней панели прибора загорается красный светодиод, сигнализирующий о том, что прибор включен на излучение.

(выключение прибора производится переводом переключателя питания в положение OFF).

Зарядка аккумулятора:

- Подключить адаптер питания к разъему DC12М на нижней панели прибора, и включить адаптер в сеть 220В.

- Зарядку аккумулятора можно контролировать по горению желтого светодиода.

- Для увеличения срока службы аккумулятора желательно зарядку прибора производить каждый раз полностью. Светодиод гаснет когда зарядка завершена.

Блокиратор сотовых телефонов C-Guard 050 можно использовать как автономно, так и стационарно.

При автономной работе время непрерывной работы от встроенного аккумулятора составляет 3 часа.

При питании от сети 220В через адаптер, или при питании от бортовой сети автомобиля время непрерывной работы не должно превышать 8 часов.

Комплект поставки:

1.Блокиратор сотовых телефонов C-Guard 050

2.Две антенны (длинная для диапазона 900МГц и короткая для диапазона 1800МГц)

3.Адаптер для зарядки аккумулятора и питания прибора от сети 220В.

4.Адаптер для питания от бортовой сети автомобиля.

5. Инструкция по эксплуатации.